|  | VLS/300 РУС Инструкция по установке МОДУЛЬ РЕЛЕ VLS/300 Модуль может использоваться в системах серий 300 и X2 для приведения в действие оборудования, управляемого приемниками. Он содержит два реле, которые могут быть связаны с устройством открытия двери или вспомогательными командами (такими как кнопка •, кнопка :, кнопка интерком 1 и т.п.) Реле 1 может быть связано с командой открывания двери в режиме Master или Slave, или со всеми вспомогательными командами, поступающими от приемников. Кроме того, время срабатывания устройства открывания двери можно настроить в диапазоне от 1 до 16с с использованием потенциометра P1. Реле 2, в отличие от реле 1, работает только в режиме Master, и время срабатывания составляет 1 с. Замечание. Команды доступны всегда, независимо от того, включена система или нет. Установки по умолчанию Реле 1 связано с командой открывания двери и реле 2 связано с вспомогательной командой Aux 2 (кнопка , кнопка ). Это реле можно активизировать с любого приемника, подключенного к системе. Этот режим работы можно модифицировать соответствующим программированием. Команды открывания двери Когда команда открывания двери связана с реле 1, положение двухпозиционного переключателя 2 определяет, будет ли оно работать в режиме "Master" или "Slave". - В режиме "Master" (двухпозиционный переключатель 2 установлен в положение ВКЛ), реле запитывается напрямую командой открывания двери от приемника (см. схему на рис. 3). Локальная кнопка открывания двери может быть подключена к клеммам и – Для регулирования времени открывания двери в диапазоне от 1 до 16 с можно использовать потенциометр P1 (рис. 1). Команду открывания двери можно также связать с реле 2: в этом случае, время срабатывания команды будет составлять 1 с и режим работы будет "Slave", или локальная команда открывания двери не будут доступны. | BPT S.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Венеция - Италия - В режиме "Slave" (двухпозиционный переключатель 2 в положении ВЫКЛ), команда открывания двери запитывает реле, только когда получено подтверждение от панели входной двери (подключение к клеммам и d, см. схему на рис. 4). Это означает, что команда может иметь адрессацию, если в системе есть несколько панелей входной двери или в том случае, если, по соображениям безопасности, необходимо обеспечить, чтобы проводка для команды открывания двери была недоступна с панели входной двери. Вспомогательные команды Реле 1 может быть связано со вспомогательной командой Aux 1 (•) путем установки двухпозиционного переключателя 1 в положение ВЫКЛ. Время срабатывания регулируется потенциометром P1. Другие вспомогательные команды могут быть связаны при соответствующем программировании (см. следующий раздел). Когда реле 1 не связано с командой открывания двери, клеммы и d не задействованы. Реле 2, связанное с командой Aux 2 (), может быть связано с другими командами только при их соответствующем программировании. Время срабатывания реле составляет 1 с. Процедура программирования Есть три режима программирования: 1 -Индивидуальное программирование: каждое реле может быть связано с различными пользователями (числом до 30, например, пользователи 5, 10 и 15). 2 -Групповое программирование: Каждое реле может быть связано с группой последовательных пользователей (например, пользователи с 5 по 15). 3 -Общее программирование: Каждое реле может быть связано со всеми пользователями.Для каждого реле предусмотрен двухпозиционный переключатель программирования: - переключатель 6 для реле 1 - переключатель 5 для реле 2 При переводе переключателя, относящегося к требуемому реле, в положение программирования, переключатели 3 и 4 определяют тип программирования. Предупреждение. Реле должны программироваться только после завершения программирования системы. |
| --- | --- | --- |

| 1 - Индивидуальное программирование: 1.1–Установите требуемое реле в режим программирования (переключатель 5 или 6 в положение ВЫКЛ) 1.2–Установите переключатель 3 в положение ВКЛ и переключатель 4 в ВЫКЛ. 1.3–Нажмите соответствующую кнопку команды, относящуюся ко всем приемникам, которую вы желаете программировать Предупреждение. Любая посланная команда, которая не согласуется с первой отправленной (например, Aux 2 вместо Aux 1), не будет запрограммирована. Если первая записанная команда не была правильной, сначала нужно перевести переключатель 3 в положение ВЫКЛ, и переключатель 5 или 6 в положение ВКЛ, и затем повторить процедуру. Вы можете записать до 30 различных пользователей для каждого реле. Светодиод (рис. 1) мигает, сообщая вам, когда каждая команда будет успешно запрограммирована. 1.4–Для выхода из режима программирования, верните переключатель 5 или 6 в положение ВКЛ. Замечание. Вы можете позже использовать ту же самую процедуру позже для добавления других приемников, с которых нужно разрешить выполнять команду. 2 - Групповое программирование: 2.1–Установите требуемое реле в режим программирования (переключатель 5 или 6 в положение ВЫКЛ). 2.2–Установите переключатель 3 в положение ВЫКЛ и переключатель 4 в положение ВКЛ. 2.3–Нажмите кнопку команды, которая будет связана с первым и последним пользователями группы. Предупреждение. Если вторая команда не согласуется с первой, программирование не выполнится (например, Aux 2 вместо Aux 1). Последующие команды не воспринимаются. Светодиод мигает, сообщая вам, когда каждая команда будет успешно запрограммирована. 2.4–Для завершения программирования переведите переключатель 5 или 6 в положение ВКЛ. Замечание. Повторное выполнение этой процедуры программирования отменяет выполненную ранее процедуру. 3 - Общее программирование: 3.1 –Установите требуемое реле в режим программирования (переключатель 5 или 6 в положение ВЫКЛ). 3.2–Установите переключатель 3 и 4 в положение ВКЛ. 3.3–На любом из приемников нажмите соответствующую кнопку команды, которая будет связана для всех терпиналов системы. Последующие команды не воспринимаются. | Светодиод мигает, сообщая вам, когда программирование будет успешно произведено. 3.4–Для завершения программирования переведите переключатель 5 или 6 в положение ВКЛ. Замечание. Повторное выполнение этой процедуры программирования отменяет выполненную ранее процедуру. Восстановление значений по умолчанию - Установите требуемое реле в режим программирования (переключатель 5 или 6 в положение ВЫКЛ). - Установите переключатели 3 и 4 в положение ВКЛ. - Для завершения программирования переведите переключатель 5 или 6 в положение ВКЛ. Назначение каждой клеммы (рис. 1) Клеммная колодкаM1 источник питания 12÷14В перт. тока 14÷18 В пост. тока. сигнальная линия подтверждение команды или локальная команда открывания двери.. Клеммная колодка M2 (реле 1) NC контакт нормально замкнут NO контакт нормально разомкнут C общий Клеммная колодка M3 (реле 2) NC контакт нормально замкнут NO контакт нормально разомкнут C общий Монтаж проводки Блок должен соединяться согласно схемам, приведенным на рис. 6, 7 или 8. Технические характеристики - Напряжение питания: 12-14 В~ или 14-18 В=. - Потребляемый ток: 50 мА макс. - Макс. нагрузка на реле: 2(1) A, 250 В. - Время срабатывания реле 1 в диапазоне от 1 до 16 с, настраивается потенциометром P1 (рис. 1). - Красный светодиод указывает успешное программирование (рис. 1). - Относительная влажность: макс. 90% без образования конденсата. - Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +35 °C. - Габариты: модуль размера 4 U (по стандарту DIN), низкопрофильный (рис.2). Устройство может устанавливаться с открытыми клеммами в монтажные коробки, поставляемые с рейкой DIN (EN 50022). Размеры указаны на рисунке 2A. Возможен монтаж на поверхности с использованием поставляемой рейки DIN, но с оснащением крышками для клемм. Размеры указаны на рисунке 2 B . Итоговый обзор функций двухпозиционных переключателей SW1, SW2 (предназначены для выбранных функций, которые связываются с реле 1). | SW1 в положении ВКЛ: установка по умолчанию, реле 1 запитывается командой открывания двери. SW1 в положении ВЫКЛ: установка по умолчанию, реле 1 запитывается вспомогательной командой Aux 1 SW2 в положении ВКЛ: реле 1 запитывается независимо командой открывания двери (режим работы "Master") SW2 в положении ВЫКЛ: реле 1 запитывается командой открывания двери, подлежащей подтверждению с панели входной двери (режим работы "Slave") SW3, SW4 (предназначенные для программирования реле). SW3, SW4 в положении ВЫКЛ: восстановление значений по умолчанию SW3 в положении ВКЛ и SW4 в положении ВЫКЛ: индивидуальное программирование. SW3 в положении ВЫКЛ и SW4 в положении ВКЛ: групповое программирование SW3, SW4 в положении ВКЛ: общее программирование SW5 (предназначен для начала и завершения программирования реле 2). SW5 в положении ВЫКЛ: начало программирования SW5 в положении ВКЛ: завершение программирования SW6 (предназначен для начала и завершения программирования реле 1). SW6 в положении ВЫКЛ: начало программирования SW6 в положении ВКЛ: завершение программирования Утилизация Не загрязняйте окружающую среду упаковочными материалами: утилизацию материалов производите строго в соответствии с нормативами, действующими в стране, где используется продукт.По окончании срока службы оборудования примите меры, чтобы при его утилизации не загрязнялась окружающая среда.Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности с вторичной переработкой его компонентов. Компоненты, подлежащие вторичной переработке, обозначены соответствующим символом с указанием аббревиатуры материала. |  |
| --- | --- | --- | --- |